🧺 LAVADORA LG TITAN

Principais características

Capacidade: até 17 kg de lavagem.
Centrifugação: até 1.000 RPM.
Tambor: aço inoxidável.
Motor: Inverter Direct Drive.
Sistema de drenagem: bomba BLDC.
Sensor: giroscópico.
Amortecimento: 4 amortecedores.

Como explicar o Motor Direct Drive

É um dos principais diferenciais da Titan.

O motor é conectado diretamente ao tambor, sem correia e polia. Isso reduz componentes mecânicos entre o motor e o tambor e, segundo o material da LG, contribui para durabilidade e confiabilidade. A apresentação informa ainda 5 anos de garantia no motor Direct Drive.

Como falar para o cliente:

“A Titan utiliza motor Direct Drive, que trabalha diretamente ligado ao tambor, sem correia e polia. É uma tecnologia pensada para uma operação comercial contínua, com foco em durabilidade.”

🔄 Sistema de balanceamento e amortecimento

A Titan possui sensor giroscópico 3D, que monitora o movimento e as vibrações do tambor durante a operação, principalmente na centrifugação.

O sistema trabalha junto com o amortecimento Quattro, utilizando quatro amortecedores para absorver as vibrações. A LG destaca como benefícios menor vibração, menor ruído, estabilidade e maior vida útil das peças.

Como falar:

“A máquina possui um sistema inteligente de balanceamento que identifica os movimentos do tambor e trabalha para manter a operação mais estável, reduzindo vibração e ruído.”

💧 Bomba BLDC

A bomba BLDC possui estrutura de vedação dupla e, segundo a apresentação da LG, apresenta fluxo de água duas vezes maior que a bomba AC utilizada como referência no material.

Isso é interessante comercialmente porque está relacionado à drenagem e eficiência operacional.

🧴 Dosagem automática

A Titan possui interface para dosagem automática, permitindo integração com sistemas de dosagem de produtos químicos.

Para o cliente:

“A Titan já possui interface preparada para dosagem automática, o que facilita a padronização do processo de lavagem.”

🧼 Programas da lavadora

A Titan possui programas como:

- Quente — 75°C

- Morno — 60°C

- Frio — 40°C/30°C

- Delicados — frio

- Programa personalizado

- Opção de adicionar super lavagem em determinadas configurações.

O manual também confirma diferentes configurações de operação comercial e programação.

🔥 SECADORA LG TITAN

A Secadora Titan possui tambor de aproximadamente 254 litros / 9,0 pés³, capacidade de 13,6 kg, fluxo de ar de 210 CFM e ciclo padrão de aproximadamente 40 minutos, conforme a configuração apresentada no catálogo.

Pode ser:

- A gás

- Elétrica

O catálogo apresenta as duas configurações.

Programas

- Alta temperatura

- Média temperatura

- Baixa temperatura

- Sem aquecimento.

🌡️ Controle da secagem

A secadora possui sensores de temperatura que monitoram o processo para ajudar a evitar superaquecimento e identificar possíveis obstruções no duto/filtro.

Também possui indicação FlowSense, que informa quando é necessário verificar a limpeza dos dutos e do filtro de fiapos.

Como explicar:

“A secadora monitora a temperatura durante o processo e também possui indicação de obstrução do duto, ajudando na segurança e na manutenção preventiva.”

📱 Operação comercial e monitoramento

A LG disponibiliza o Laundry Lounge, aplicativo que permite ao usuário realizar monitoramento em tempo real das lojas e produtos cadastrados.

Nos equipamentos comerciais, o sistema também permite trabalhar com configurações de cartão/moeda, além de recursos de programação de preço, tempo adicional e coleta de dados de utilização.

Isso é bastante interessante para uma lavanderia autosserviço porque o proprietário consegue ter mais controle sobre a operação.

🔧 MANUTENÇÃO — UM PONTO FORTE PARA EXPLICAR

Um dos pontos interessantes da LG é a preocupação com a manutenção.

A apresentação informa:

- Painel de serviço frontal

- Bomba posicionada na parte frontal

- Acesso facilitado aos componentes

- Fusível da placa principal externo e independente

- Estrutura que permite realizar grande parte dos serviços pela parte frontal.

Como falar:

“A Titan foi pensada também para facilitar a manutenção. Muitos acessos são feitos pela parte frontal, evitando a necessidade de movimentar o equipamento para determinados serviços.”

📐 DIMENSÕES DA LAVADORA TITAN

737 mm largura × 814 mm profundidade × 1.036 mm altura

Com a porta aberta, a profundidade chega a aproximadamente 1.370 mm.

Isso é importante quando o cliente pergunta:

“Ela cabe no meu espaço?”

Não basta considerar somente a largura da máquina; é necessário verificar também profundidade, abertura da porta, circulação e instalações hidráulicas/elétricas.

📐 DIMENSÕES DA SECADORA TITAN

737 mm largura × 810 mm profundidade × 1.022 mm altura para a unidade individual.

O manual informa ainda possibilidade de configuração empilhada, chegando a aproximadamente 2.040 mm de altura.

💬 PERGUNTAS QUE O CLIENTE PODE FAZER

“A Titan é para uso comercial?”

Sim. Os arquivos apresentam a Titan dentro da linha de Lavanderia Comercial LG, com configurações voltadas à operação comercial.

“Qual a capacidade da lavadora?”

Até 17 kg, conforme o manual da lavadora comercial.

“E a secadora?”

A capacidade máxima indicada no manual é 13,6 kg.

“A lavadora tem correia?”

Não. O sistema Direct Drive conecta o motor diretamente ao tambor, sem correia e polia.

“Ela vibra muito?”

A Titan possui sensor giroscópico e sistema de amortecimento, desenvolvidos justamente para controlar vibração e movimento durante a operação.

“Dá para colocar dosagem automática?”

Sim. A lavadora possui interface para dosagem automática.

“Pode trabalhar com cartão/moeda?”

A documentação contempla versões e configurações de cartão e moeda, inclusive programação de preços e tempo adicional.

“Tem monitoramento?”

A LG disponibiliza o Laundry Lounge, que permite monitoramento em tempo real de lojas e produtos cadastrados.

“A secadora precisa de saída de ar?”

Sim. O material indica saída/exaustão de 4" (100 mm). A instalação da exaustão precisa ser planejada adequadamente.

🎯 RESUMO PARA VOCÊ DECORAR

Se você precisar explicar a Titan em 30 segundos, eu usaria:

“A LG Titan é uma linha comercial desenvolvida para lavanderias profissionais e autosserviço. Na lavadora, temos capacidade de até 17 kg, motor Inverter Direct Drive sem correia e polia, sensor giroscópico, sistema de amortecimento e tambor em aço inoxidável. A secadora possui capacidade de 13,6 kg, versões a gás ou elétrica e ciclos de diferentes temperaturas. Além disso, a linha conta com recursos de operação comercial, dosagem automática, monitoramento e soluções que facilitam a manutenção.”

⭐ Os 6 pontos que eu mais destacaria ao cliente

1. 17 kg de capacidade na lavadora
2. Motor Direct Drive — sem correia e polia
3. Sensor giroscópico + amortecimento
4. Tambor de aço inoxidável
5. Estrutura pensada para facilitar manutenção
6. Recursos para operação comercial e monitoramento

Importante: mantive os dados acima baseados exclusivamente nos arquivos que você enviou. Onde a documentação apresenta ressalvas de modelo/configuração, não extrapolei a informação.